Škoda 1202 STW - technické parametry

- Vozidlo:

Výrobce: Automobilové závody, n. p., Mladá Boleslav - závod Vrchlabí

Druh vozidla: užitkový automobil

  - Rozměry [mm]:

Rozchod vpředu / vzadu: 1250 / 1320

Rozvor: 2685

Světlá výška: 190

Největší délka vozu: 4485

Největší šířka vozu: 1700

Největší výška vozu (zatíženého): 1580

  - Hmotnosti [kg]:

Vlastní hmotnost: 1062

Pohotovostní hmotnost: 1100

Celková hmotnost plně zatíženého vozu: 1750

Nosnost: 650

  - Dovolené tlaky náprav [kp]:

Přední: 650

Zadní: 1100

  - Nejvyšší rychlosti na rovině [km/h]:

1. rychlostní stupeň: 25

2. rychlostní stupeň: 43

3. rychlostní stupeň: 60

4. rychlostní stupeň: 10

  - Přípustná rychlost pro zajíždění nebo po generální opravě [km/h]:

    - Do 700 km:

1. rychlostní stupeň: 15

2. rychlostní stupeň: 25

3. rychlostní stupeň: 35

4. rychlostní stupeň: 60

    - Od 700 do 1500 km:

1. rychlostní stupeň: 20

2. rychlostní stupeň: 30

3. rychlostní stupeň: 45

4. rychlostní stupeň: 75

    - Od 1500 do 3000 km:

1. rychlostní stupeň: 23

2. rychlostní stupeň: 40

3. rychlostní stupeň: 60

4. rychlostní stupeň: 90

  - Spotřeba [l/100km]:

Paliva: 9,4

Oleje: maximálně 0,1

  - Stoupavost plně naloženého vozu (normální převod) [%]:

1. rychlostní stupeň: 27 (15 km/h)

2. rychlostní stupeň: 14 (25 km/h)

3. rychlostní stupeň: 8 (35 km/h)

4. rychlostní stupeň: 4 (60 km/h)

- Motor:

Druh: čtyřdobý, benzínový, karburační s visutými ventily v hlavě válců (OHV)

Počet a uspořádání válců: 4 v řadě

Chlazení: kapalinové, čerpadlem, regulace teploty termostatem a clonou chladiče

Zdvihový objem: 1221 cm3

Vrtání / zdvih: 72 / 75 mm

Kompresní poměr: 7,5

Výkon motoru na brzdě (SAE): 47 k (34,56 kW) při 4500 1/min

Měrný objemový výkon (výkon motoru na 1 litr objemu): 38,5 k/l

Maximální točivý moment: 8,7 kpm (8,53 daNm) při 3000 1/min

Karburátor: spádový JIKOV 32 SOPc

Suchá hmotnost motoru: cca 103 kg

  - Časování ventilů:

Časování se kontroluje při vůli na ventilech 0,4 mm, kdy styk zdvihátka s vačkou je přenesen na náběhovou křivku vačky (pro zpřesnění kontroly).

Sací otevírá SO: 3° před HÚ

Sací zavírá SZ: 45° po DÚ

Výfukový otevírá VO: 47° před DÚ

Výfukový zavírá VZ: 9° po HÚ

  - Provozní vůle ventilů (za studena) [mm]:

    - Do 3000 km:

Sací: 0,15

Výfukový: 0,2

    - Nad 3000 km:

Sací: 0,10

Výfukový: 0,15

  - Mazání motoru:

Tlakové, oběžné, zubovým čerpadlem.

Tlak oleje (při plně zahřátém motoru): 2,5 až 3 kp/cm2 při 2500 1/min

Kontrolní světlo tlaku oleje se rozsvítí, klesne li tlak oleje pod: 1±0,2 kp/cm2

Druh klikových ložisek: ocelové pánve vylité kompozicí

Druh ojničních ložisek: tenkostěnné pánve

- Spojka:

Druh: suchá, třecí, jednokotoučová

Ovládání: přímým vypínáním, mechanickým převodem

- Převodovka:

Druh: s čelními ozubenými koly se šikmým ozubením

Počet rychlostí:	4 vpřed a zpětný chod, kola 2. 3. a 4. rychlosti opatřena blokovanou synchronizací

Suchá hmotnost převodovky: 18,6 kg

Řazení: páčkou na sloupku řízení

  - Převodové poměry:

1. rychlostní stupeň: 1:4,27

2. rychlostní stupeň: 1:2,46

3. rychlostní stupeň: 1:1,59

4. rychlostní stupeň: 1:1,00

Zpětný chod: 1:5,61

- Zadní náprava:

Druh: s kyvadlovými polonápravami, upevněná na přírubu páteřové trubky rámu

Stálý převod v rozvodovce: kuželové soukolí s ozubením GLEASON

Převodový poměr: 5,25

Diferenciál: kuželový

Pérování: příčným listovým perem půleliptickým, pákovými olejovými tlumiči pérování

- Přední náprava:

Druh:	s lichoběžníkovými polonápravami, jejichž ramena tvoří dole příčné listové, půleliptické pero, nahoře zavěšená ramena, která jsou zároveň pákami tlumičů pérování

Pérování:	příčným listovým perem půleliptickým, s kapalinovými pákovými tlumiči pérování

  - Geometrie nápravy (při nezatíženém voze):

Sbíhavost: 3 až 4 mm

Odklon kola: 1°30'

Vzájemný rozdíl v odklonu obou předních kol: 0°45'

Příklon rejdových čepů: 5°

Záklon rejdových čepů: 3°50'

- Řízení:

Druh: maticové - šroubem a maticí

Stoupání šroubu řízení: 15 mm

Průměr volantu: 400 mm

Velikost rejdu vpravo: 38°

Velikost rejdu vlevo: 28°

Počet otáček volantu při celkovém rejdu: 3,5

Nejmenší průměr otáčení: 10,6 m

- Oráfování:

Počet kol: 4 + 1

Ráfek kol: 4,00 E x 16

- Pneumatiky:

Pro snížení opotřebení se doporučuje v provozu na dálnicích zvýšit níže uvedené tlaky o 0,2 kp/cm2.

Rozměr: 6,00-16

Tlak v přední pneumatice (za studena): 1,3 kp/cm2

Tlak v zadní pneumatice (za studena): 2,5 až 2,7 kp/cm2

- Brzdy:

Nožní:	kapalinová s vnitřními čelistmi na čtyři kola

Ruční:	mechanická s vnitřními čelistmi, s lany na zadní kola, ovládaná pákou pod přístrojovou deskou

  - Brzdové obložení:

Šířka obložení: 35 mm

Maximální tloušťka obložení: 4 mm

Činná plocha brzdového obložení: 674 cm2

Délka pásu obložení: 240 mm

  - Brzdová kapalina:

Jiné než níže uvedené brzdové kapaliny se nedoporučují používat! Mohou poškodit pryžové součásti brzdového systému.

Doporučená: "SYNTOL 1" (červená) - čs. Výroby

Vhodná náhradní: "LOCKHEED No. 5" - britské výroby

- Palivová nádrž:

Umístění: zavěšená v zadní části vozu, v prostoru pravého blatníku

Objem nádrže: 38 l

Doprava paliva: membránovým palivovým čerpadlem

Čištění paliva: v palivovém čerpadle

- Mazání podvozku: ústřední, některá místa samostatně tlakovými maznicemi

- Elektrická instalace:

Napětí jmenovité: 12 V

Napětí provozní: 14V

Zapalování: bateriové

Zapalovací cívka 12 V: PAL - Magneton 02-9215.01

Zapalovací relé 12 V: PAL - Magneton 02-9407.03

Rozdělovač: PAL - Magneton s podtlakovou a odstředivou regulací 02-9204.306

Pořadí zapalování: 1-3-4-2

Zapalovací svíčky: PAL Super 14-7

Spouštěč 0,8 k, 12 V: PAL - Magneton 09-9142.02

Dynamo 12 V, 200 W: PAL - Magneton 02-9044.00

Akumulátor 12 V: 50 Ah/20 h vybíjení, AKUMA 6 ST 50

- Karosérie:

Druh: celokovová, podvozková

Počet dveří: 4 (3 + 1)

Počet míst (k sezení): 5 (2 + 3)

Ložný prostor: 1240 (1800) x 1000 x 800 mm

Topení: teplovodní

- Celkové množství provozních hmot:

Motor: 2,9 l oleje

Převodovka: 0,7 l oleje

Rozvodovka: 1,5 l oleje

Převodka řízení: 0,16 l oleje

Brzda: 0,6 l brzdové kapaliny

Tlumič pérování: 0,35 l tlumičové kapaliny

Ústřední mazání: 0,4 l oleje

Palivová nádrž: 38 l benzínu

Chladič: 6 l měkké vody nebo nízkotuhnoucí kapaliny