Škoda 1202 STW - základní servisní údaje

- Pojistky:

Pojistková skříňka je osazena osmi pojistkami 15 A, na něž jsou zleva doprava (pojistka 1 až 8) připojeny následující spotřebiče:

Pojistka 1: dálkové světlo levé, kontrolka dálkových světel

Pojistka 2: dálkové světlo pravé

Pojistka 3: tlumené světlo levé

Pojistka 4: tlumené světlo pravé

Pojistka 5: obrysové světlo levé, koncové světlo levé

Pojistka 6: obrysové světlo pravé, osvětlení motoru, osvětlení přístrojů, světlo zpětné jízdy, svítilna poznávací značky, koncové světlo pravé, mlhovka

Pojistka 7: obrysové světlo pravé, osvětlení motoru, osvětlení přístrojů, světlo zpětné jízdy, svítilna poznávací značky, koncové světlo pravé, mlhovka

Pojistka 8: houkačka, zásuvka montážní svítilny, brzdová světla, vnitřní osvětlení, vozové topení, osvětlení užitkového prostoru

- Žárovky:

Hlavní světla asymetrická, dvouvláknová: 45/40 W s paticí P 45t

Hlavní světla symetrická, dvouvláknová: 45/40 W s paticí Ba 20d

Obrysová světla: 1,5 W s paticí Ba 9s

Ukazatele směru zadní, koncová světla (dvouvláknová): 20/5 W s paticí Ba Y15d

Ukazatele směru přední: 20 W s paticí Ba 15s

Brzdová světla: 20 W s paticí Ba 15s

Zpětný světlomet: 20 W s paticí Ba 15s

Svítilna vnitřního osvětlení: 5 W s paticí Ba 15s

Svítilna poznávací značky: 5 W s paticí Ba 15s

Osvětlení motoru: 5 W s paticí Ba 15s

Svítilny přístrojů: 1,5 W s paticí Ba 9s

Mlhovka: 35 W s paticí Ba 20s

- Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky: 0,7 až 0,85 mm

- Odtrh (vzdálenost kontaktů rozdělovače): 0,3 až 0,4 mm

- Předstih:

Do vozů byly montovány dva různé druhy rozdělovačů. Oba měly stejné obchodní označení, ale lišily se regulačním rozsahem. Ten byl buď 20° nebo 24°. Regulační rozsah je uveden na štítku rozdělovače pod zkratkou R. O. (například R. O. 24° 2100 T, kde první číslo udává regulační rozsah a druhé počet otáček, při kterých je dosažen). Pro každý druh rozdělovače je nutné nastavit jinou hodnotu předstihu.

  - Rozdělovač s regulačním rozsahem 20°:

Předstih měřený na rozdělovači: 2°±1° před horní úvratí

Předstih měřený na klikovém hřídeli: 4°±2° před horní úvratí

  - Rozdělovač s regulačním rozsahem 24°:

Předstih měřený na rozdělovači: 1°±1° po horní úvrati (opravdu po HÚ)

Předstih měřený na klikovém hřídeli: 2°±2° po horní úvrati (opravdu po HÚ)